GENEL ŞARTNAME

1-Teklifler elden Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına veya tip@usak.edu.tr mail adresine gönderilecektir.

2-Teklifler kalem bazında değerlendirilecektir.

3-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.

4-Nakliye gibi ilave ödemeler teklife dahil edilecektir. Ayrı bir kalem olarak gösterilmeyecektir.

5- Muayene ve/veya kabul esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır.

6-Üniversitemiz e- fatura mükellefidir. Kazanan firma/firmalardan e- fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak kesecektir.

7-Teklif edilen ürünlere ait kataloglar teklifle beraber gönderilecektir.

TEKNİK ŞARTNAMELER

1 NOLU KALEM-FORMALDEHİT

- Anatomi laboratuvarında kullanıma uygun fiksatif olmalıdır. 1- 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır. (5 LİTRE)

- Çökelme ve tortulaşma olmamalıdır.

- %37 saflıkta olmalıdır.

- Üretici tarafından verilen analiz sertifikası ile teslim edilmelidir.

- Buharlaşmayı önleyici uygun ambalaj içinde olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretim, son kullanım tarifi ve kot numarası olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 2 yıl olmalıdır.

2 NOLU KALEM -  15 ml FALCON TÜPÜ

- Steril olmalıdır.

- Ultra şeffaf, saf polipropilenden üretilmiş olmalı ve konik tabanlı olmalıdır.

- Vida kapaklı olmalıdır. Kapak kapatıldığında kesinlikle sızdırmamalıdır

- 15 ml’lik hacim kapasitesinde olmalıdır.

- Santrifüj işlemine dayanıklı olmalıdır.

- Üzerinde yazı alanı olmalı ve ml cinsinden ölçüm işaretleri olmalıdır.

3 NOLU KALEM - 50 ml FALCON TÜPÜ

- Steril olmalıdır.

- Ultra şeffaf, saf polipropilenden üretilmiş olmalı ve konik tabanlı olmalıdır.

- Vida kapaklı olmalıdır. Kapak kapatıldığında kesinlikle sızdırmamalıdır

- 50 ml’lik hacim kapasitesinde olmalıdır.

- Santrifüj işlemine dayanıklı olmalıdır.

- Üzerinde yazı alanı olmalı ve ml cinsinden ölçüm işaretleri olmalıdır.

4 NOLU KALEM-  PETRİ KABI (90 MM) STERİL 500'LÜK

- Çap:90 X17 mm olmalıdır.

- Disposable, polystren ya da benzeri maddeden olmalıdır

- Sterilizasyona uygun ve steril olmalıdır

- Renksiz, tozsuz olmalı, çatlak olmamalı, kolay kırılmaz özellikte olmalıdır

- En az 60°C derece ısıya dayanıklı olmalıdır

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon yapıldığına dair bilgi bulunmalıdır.

5 NOLU KALEM - LAM RODAJLI (50'LİK)

- Ürün rodajlı olacaktır.

- DIN ISO 8037/1 standartına uygun olarak hidrolik 3 sınıfı optik kalitede soda camdan üretilmiş olacaktır.

6 NOLU KALEM - LAMEL 18X18 MM (100'LÜK)

- Ürün 18x18 mm boyutlarında olacaktır.

- DIN ISO 8255 standartına uygun olarak Hidrolik 1 sınıfı optik kalitede borosilikat camdan üretilmiş olacaktır.

7 NOLU KALEM - PASTÖR  PİPET STERİL 3ML (100'LÜK)

- Plastikten imal edilmelidir.

- Steril olmalıdır.

- Pipetler 3 ml kapasitede olmalıdır.

- Tek tek ambalajlanmış olmalıdır.

8 NOLU KALEM - DMSO (500ML’LİK)

- Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

- DMSO Steril ve filtrelenmiş olmalıdır.

- C2H6OS Kimyasal özelliğe sahip olacaktır

- En az %99,9 (yüzde doksan dokuz nokta dokuz) saflıkta olacaktır.

9 NOLU KALEM - MAVİ PİPET UCU (NON-STERİL)1000 µL (500'LÜK)

- Kapalı paket içerisinde olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

10 NOLU KALEM- SARI PİPET UCU (NON-STERİL) 300 µL (500’LÜK)

- Kapalı paket içerisinde olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

11 NOLU KALEM- BEYAZ PİPET UCU (NON-STERİL) 10 µL (500’LÜK)

- Kapalı paket içerisinde olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

12 NOLU KALEM- EPPENDORF (NON-STERİL) (2 ML) (500’LÜK)

- Tüpler 2 ml hacminde ve kapaklı olmalıdır.

- Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.

- Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır.

- Eteksiz olacaktır.

13 NOLU KALEM - 25 cm² FİLTRELİ FLASK (100’LÜK)

- Vidalı kapaklı ve kapaklar filtreli olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 yıl olmalıdır.

- Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Flasklar steril olmalıdır, kullanmadan önce ön hazırlık gerektirmemelidir.

- Gamma sterilizasyon ile steril edilmiş olmaldır.

- Flasklar mikroskop altına konulduğunda alınan görüntü net olmalıdır, kaliteli ve şeffaf Lastikten olmalıdır.

- Yüzey alanı 25 cm2 olmalıdır.

- Polystyrene kaplı olmalıdır.

14 NOLU KALEM- LAMEL (22x22 mm)

- Işığı kırmayan A kalite camdan yapılmış olmalıdır.

- Yüzeyi tozsuz, temiz ve kullanıma hazır formda olmalıdır.

- 22x22 mm ebatlarında olmalıdır.

15 NOLU KALEM- 75’LİK STERİL HÜCRE KÜLTÜRÜ FLASKI (100'LÜK)

- 75 cm2 ve polystyrene kaplı olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Vidalı kapaklı ve kapaklar filtreli olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 yıl olmalıdır.

- Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Flasklar steril olmalıdır, kullanmadan önce ön hazırlık gerektirmemelidir.

- Gamma sterilizasyon ile steril edilmiş olmaldır.

- Flasklar mikroskop altına konulduğunda alınan görüntü net olmalıdır, kaliteli ve şeffaf plastikten olmalıdır.

16 NOLU KALEM - OTOMATİK PİPET UCU (10 µL)

- Steril olmalıdır.

- DNaz, RNaz ve pirojen içermez özellikte olmalıdır

- Filtreli olmalıdır.

- 10 µl hacim ile çalışmaya uygun olmalıdır.

- Her biri 96 uç içeren 10 rak şeklinde paketlenmiş kutuda olmalıdır.

17 NOLU KALEM -100’LÜK STERİL OTOMATİK PİPET UCU

- Steril olmalıdır.

- DNaz, RNaz ve pirojen içermez özellikte olmalıdır

- Filtreli olmalıdır.

- 100 µl hacim ile çalışmaya uygun olmalıdır.

- Her biri 96 uç içeren 10 rak şeklinde paketlenmiş kutuda olmalıdır.

18 NOLU KALEM- 1000’LÜK STERİL OTOMATİK PİPET UCU

- Steril olmalıdır.

- DNaz, RNaz ve pirojen içermez özellikte olmalıdır

- Filtreli olmalıdır.

- 1000 µl hacim ile çalışmaya uygun olmalıdır.

- Her biri 96 uç içeren 10 rak şeklinde paketlenmiş kutuda olmalıdır.

19 NOLU KALEM- HEAT İNAKTİVATED FBS (FÖTAL BOVİNE SERUM) 500 ML’LİK

- Ürün sıvı halde en az 500 ml olarak paketlenmiş olmalıdır.

- Aseptik koşullarda toplanmış kanın pıhtılaşması sonrası elde edilmiş olmalıdır.

- Üç basamaklı 0,1 um filtre sisteminden geçirilerek steril edilmiş olmalıdır.

- Bakteri, Mantar, Mycoplasma, BVD, IBR ve PI3 yönünden test edilmiş olmalıdır.

- Ürün -20°C de en az 3 yıl aktivite testine tabii tutulmuş olmalıdır.

- Ürün hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Ürün toksik madde içermemelidir.

- Steril olmalıdır.

- Ürün uygun depolama sıcaklığı ve soğuk zincirde teslim edilmelidir.

- Ürün problem yaşandığı durumda 5 iş günü içerisinde hemen yenisi temin edilmelidir.

20 NOLU KALEM- RPMI 1640

- L-glutamin ve sodium bikarbonat içermelidir

- Sodyum piruvat içermelidir

- HEPES içermemelidir

- Fenol red içermelidir

- 2000 mg/L D-glukoz içermelidir

- 500 ml hacimli şişelerde olmalıdır

- 1 x konsantrasyonda olmalıdır

21 NOLU KALEM - LAM BOYAMA KÜVETİ

- 10 lamlık olmalıdır.

- Kapaklı olmalıdır.

- Metal ya da cam olmalıdır.

22 NOLU KALEM- İMMERSİYON YAĞI (=SEDİR YAĞI) 50 ML

- Mikroskop objektifleri ile kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

- Yüksek kırılma indeksine sahip olmalı ve optik netliği artırmalıdır.

- Işık mikroskobunda 100x büyütmede kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Homojen bir yapıya sahip olmalı, partikül içermemelidir.

23 NOLU KALEM- PUDRASIZ NONSTERİL MEDİKAL ELDİVEN (S BOY)

- 100’lük pakette olmalıdır.

- Pudrasız olmalıdır.

- Lateks, nitril veya vinil malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde ürün adı, malzeme türü, boyut, üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

24 NOLU KALEM- PUDRASIZ NONSTERİL MEDİKAL ELDİVEN (M BOY)

- 100’lük pakette olmalıdır.

- Pudrasız olmalıdır.

- Lateks, nitril veya vinil malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde ürün adı, malzeme türü, boyut, üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

25 NOLU KALEM -   PUDRASIZ NONSTERİL MEDİKAL ELDİVEN (L BOY)

- 100’lük pakette olmalıdır.

- Pudrasız olmalıdır.

- Lateks, nitril veya vinil malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde ürün adı, malzeme türü, boyut, üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

26 NOLU KALEM - SAHLİ HEMOGLOBİNOMETRE SETİ

- Kan hemoglobin düzeyini ölçmek için tasarlanmış olmalıdır.

- Kullanımı kolay ve hızlı sonuç verebilen bir sistem olmalıdır.

- Set içinde Sahli Hemoglobinometre Skalası bulunmalıdır.

- Set içinde Sahli Mezür tüpü bulunmalıdır.

- Set içinde 20 µL’lik Sahli Pipeti bulunmalıdır.

- Set içinde Karıştırma Çubuğu bulunmalıdır.

- Set içinde ışık geçirmez şişede, minimum 10 mL olmak üzere Hidroklorik Asit (%0.1 HCl) çözeltisi bulunmalıdır.

- Laboratuvar ortamında 20-30°C arasında stabil çalışmalıdır.

27 NOLU KALEM - HEPARİNLİ KAPİLLER CAM HCT TÜPÜ

- Hematokrit (Hct) ölçümlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

- İç yüzeyi heparin ile kaplanmış olmalı ve kanın pıhtılaşmasını önlemelidir.

- Mikrohematokrit santrifüjlerinde kullanılabilir olmalıdır.

- Şeffaf ve optik olarak net bir cam malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Kanı hızlı ve eşit şekilde çekmeli, hava kabarcığı oluşturmamalıdır.

- 100 adetlik paketler halinde sunulmalıdır.

28 NOLU KALEM - CAM KALEMİ

- Siyah renkte olmalıdır.

29 NOLU KALEM- C BOY PİL

- C boyunda olmalıdır.

30 NOLU KALEM- EKG ELEKTROT ADAPTÖRÜ (6’LI SET)

- Çıtçıt (snap) özellikte olmalıdır.

- Tek kullanımlık yapışkanlı EKG elektrotlarıyla uyumlu olmalıdır.

- Göğüs derivasyonları için 6’lı set halinde olmalıdır.

- 4 mm standart EKG kablo ucuyla uyumlu olmalıdır.

31 NOLU KALEM- YETİŞKİN EKG ELEKTRODU (50’LİK)

- Elektrokardiyografi (EKG) çekimleri için kullanıma uygun olmalıdır.

- Tek kullanımlık ve yapışkanlı (self-adhesive) olmalıdır.

- Lateks içermemeli ve hipoalerjenik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Yuvarlak, oval veya dikdörtgen formda olabilir.

- 50’lik paketler halinde olmalıdır.

32 NOLU KALEM-	PEDİATRİK EKG ELEKTRODU (50’LİK)

- Elektrokardiyografi (EKG) çekimleri için kullanıma uygun olmalıdır.

- Tek kullanımlık ve yapışkanlı (self-adhesive) olmalıdır.

- Lateks içermemeli ve hipoalerjenik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Yuvarlak, oval veya dikdörtgen formda olabilir.

- 50’lik paketler halinde olmalıdır.

33 NOLU KALEM - PİPET UCU 01-2,5 µL, BEYAZ, GİLSON TİP (1000'LİK)

- Otomatik pipet ucu 0,1-2,5 ul hacimleri arasında kullanılabilmeli

- Şeffaf ve saf polipropilen olmalı

- DNAase  RNAase ve pyrogen free sertifikalı olmalı

- Otoklavlanabilir olmalı

- 1000'lık poşet içerisinde olmalıdır.

- Pipet ucu marka ve modeli tekliflerde belirtilmelidir.

- Pipet uçları kullanıcı tarafından görülerek deneysel teste tabi tutulduktan sonra uygunsa teslim alınacaktır.

34 NOLU KALEM - OTOMATİK PİPET UCU (50-200 µL)

- Pipet uçları tamamı Avrupa üretimi CE’li ve üretici firmanın IVD sertifikası olmalıdır, steril olmalıdır.

- 50µl, 100µl ile 200µl ölçülendirmesinde olmalıdır.

- Plastiklerin tamamı Dnase Rnase Pyrogen içermeyen özellikte olmalıdır ve belgelendirebilinmelidir. Ürünler üzerinde bu özelliğini üretici firma tarafından basılı etiketler ile gösterilmelidir. Ürünler EN ISO 11137-2:2007 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Saf doğal polypropylenden imal olmalı kimyasal işlem ile elde edilmiş plastikten mamül olmamamlıdır.

- Pipet uçlarının tamamı 1000’lık paketler içinde ve tüm otomatik pipetler ile uyumlu olmalıdır.

- Pipet uçları otoklavlanabilir olmalıdır.

- Pipet uçları kutuları özel teknolojiye sahip olarak üretilmiş olmalıdır, bu teknoloji kontaminasyon oranını en aza indirmelidir,

- Ürün laboratuvarımızca denenmelidir, uygunluk verilen ürünler teklif edilmelidir.

35 NOLU KALEM - OTOMATİK FİLTRELİ PİPET UCU (100-1000 µL)

- 100µl, 500µl ile 1000µl ölçülendirmesinde olmalıdır.

- Plastiklerin tamamı Dnase Rnase Pyrogen içermeyen özellikte olmalıdır ve belgelendirebilinmelidir. Ürünler üzerinde bu özelliğini üretici firma tarafından basılı etiketler ile gösterilmelidir.Ürünler EN ISO 11137-2:2007 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Saf doğal polypropylenden imal olmalı kimyasal işlem ile elde edilmiş plastikten mamül olmamamlıdır.

- Pipet uçlarının tamamı 1000’lık paketler içinde ve tüm otomatik pipetler ile uyumlu olmalıdır.

- Pipet uçları otoklavlanabilir olmalıdır.

- Pipet uçları kutuları özel teknolojiye sahip olarak üretilmiş olmalıdır, bu teknoloji kontaminasyon oranını en aza indirmelidir,

- Ürün laboratuvarımızca denenmelidir, uygunluk verilen ürünler teklif edilmelidir.

- Aerosoller, damlalar ve sıçramalardan kaynaklanan kontaminasyon riskini engellemek için iki fazlı filtreli olmalıdır

- Hidrofobik malzemeden yapılmış filtreye sahip olmalıdır

36 NOLU KALEM- MC FARLAND STANDART BULANIKLIK TÜP SETİ 5'Lİ

- Ürün set olarak temin edilmelidir.

- Set içinde her bir # 0.5, 0.5,1, 2, 3, 4 standardından bir adet bulunmalıdır.

- McFarland Eşdeğerlik Bulanıklık Standartları bakteri süspansiyonlarının yoğunluklarının ayarlanmasında standart olarak kullanılacaktır.

- BaCl2'ün H2SO4'e eklenmesi sonrasında BaSO4 çökelmesi ile sentezlenen orijinal McFarland standartlarında BaSO4’a benzer soğurma değerlerine sahip üniform polistiren mikropartikül süspansiyonlarından hazırlanmış olmalıdır

- Özel bir tampon içinde asılı duran elektrik yüklü polistiren mikropartiküller olarak hazırlanmalıdır.

- UNSPC kodu 41115822 olmalıdır.

- Her standart, görsel bir karşılaştırma kartıyla plastik bir kutu içinde paketlenmiş olmalıdır.

- Tüp çoğu spektrofotometreye uyumlu olan 15x103 mm boyutlarında olmalıdır.

- Ürünün kullanım miyadı teslim tarihinde itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

37 NOLU KALEM - PETRİ KUTUSU, 90 MM, DÜZ, GAMA STERİL (20'Lİ) 24 PAKET (1 KOLİDE 480 ADET PETRİ OLACAK)  PETRİ KUTUSU

- Steril Plastik Petri PE, 90 mm çaplı, Kolide 480 adet olmalıdır.

- Tek kullanımlık olmalıdır.

- Gama Steril olmalıdır.

- Yüksek şeffaflıkta, polistirenden üretilmiş olmalıdır.

- Bakteriden arındırılmış steril koşullarda üretilmiş olmalıdır.

- Yüksek mukavemete dayanıklı, kırılmaz ve çatlamaz olmalıdır.

- 90x16 mm veya 90x17 mm ölçülerinde ve bölmesiz olmalıdır.

- Özel kapak tasarımı ile sınırlı hava akımı sağlayan özellikte olmalıdır.

- DNase, RNase, pirojen içermemelidir.

- Steril plastik petri kutularının "DNase, RNase, pirojen” içermediğini belgeleyen test sertifikası ile teslim edilmelidir.

- Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.

- Teknik şartname şartlarını taşımayan ürün teslim alınmayacaktır.

- Teklif veren firma, teklif verdiği markaya ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

38 NOLU KALEM- LAM DÜZ, KENARI TRAŞLI, 90° KÖŞE, 76X26 MM, (50'LİK KUTU)

- 76x26 mm ölçülerinde olmalıdır.

- Traşlı, düz olmalıdır.

- Paketinde 50 adet olmalıdır.

- Laboratuvarımızda daha önce denenmiş ve uygunluk verilmiş olmalıdır.

39 NOLU KALEM- LAMEL 20X20 MM, SÜPER KALİTE, TEKLİ ALÜMİNYUM KUTU, (100'LÜK KUTU)

- 20x20 mm ölçülerinde olmalıdır.

- Paketinde 100 adet bulunmalıdır.

- Şeffaf ve kimyasal direnci yüksek, borosilikat cam olmalıdır.

- Laboratuvarımızda daha önce denenmiş ve uygunluk verilmiş olmalıdır.

40 NOLU KALEM - BACİTRACİN ANT. DİSKİ - B - 0.04 MCG (50'LİK KARTUŞ)

- Ürünler disk-difüzyon tekniği ile antibiyogram yapmaya uygun özellikte olmadır.

- Tekliflerin verilmesi sırasında gerekli görülürse demo istenebilir.

- Ürünıer, CLSI ve EUCAST standartlan tarafından tanımlanan referans yöntemlerle ve disk difüzyon testlerinin doğruluğunu izlemede kullanılan standart kalite kontrol suşları ile test edildiğinde, kabul edilebilir sınırlar içinde değerler vermelidir.

- Kartus nem koruyucusu ile birlikte olmalı ve 5 X 50 disklik paketler halinde olmalıdır.

- Buzdolabında veya derin dondurucuda saklanma özelliği ürünün üzerinde belirtilmelidir.

- Testlerin standardizasyonları açısından aynı grup içerisindeki tüm kalemlere aynı marka teklif verilmelidir.

- Disk'lerle birlikte en az on antibiyotiği dağıtacak beş (5) adet disk dispencer temin edilmelidir.

- Ürünlerin son kullanma tarihleri en az bir yıl olmalıdır.

41 NOLU KALEM - TRİMETHOPRIM/SULPHAMETHOXAZOLE ANT. DİSKİ - SXT - 25 MCG (50'LİK KARTUŞ)

- Ürünler disk-difüzyon tekniği ile antibiyogram yapmaya uygun özellikte olmadır.

- Tekliflerin verilmesi sırasında gerekli görülürse demo istenebilir.

- Ürünıer, CLSI ve EUCAST standartlan tarafından tanımlanan referans yöntemlerle ve disk difüzyon testlerinin doğruluğunu izlemede kullanılan standart kalite kontrol suşları ile test edildiğinde, kabul edilebilir sınırlar içinde değerler vermelidir.

- Kartus nem koruyucusu ile birlikte olmalı ve 5 X 50 disklik paketler halinde olmalıdır.

- Buzdolabında veya derin dondurucuda saklanma özelliği ürünün üzerinde belirtilmelidir.

- Testlerin standardizasyonları açısından aynı grup içerisindeki tüm kalemlere aynı marka teklif verilmelidir.

42 NOLU KALEM - 2 ML, NONSTERİL, DÜZ KAPAK MİKRO SANTRİFÜJ TÜPÜ (500'LÜK PAKET)

- Teklif edilen ürünleri tamamı moleküler mikrobiyoloji çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Ürünler Avrupa üretimli CE’li ve üretici firmanın IVD sertifikası olmalıdır.

- Tüpler dnase rnase pyrogen içermeyen özellikte olmalıdır ve belgelendirilebilmelidir. Ürünler üzerinde bu özelliğini üretici firma tarafından basılı etiketler ile gösterilmelidir.

- Ürün 30000RPM ve en az 20000xg kuvvete dayanıklı olmalıdır.

- Kapağı kaynatma, dondurma ve otoklavlama esnasında kolay açılmamalıdır.

- Üzerine yazı yazılacak alan olmalıdır.

- Taksimatlı olmalıdır.

- Otoklavlanmalıdır.

- Tüpler %100 virgin polypropylenden üretilmiş olmalıdır.

- Kapakları kenarları yuvarlatılmış olmalıdır.

- Tüm maddeler katalog üzerinden gösterilerek, ürünün uygunluğu verilmelidir.

- Numune verilerek tüpler laboratuvarımızca denenmelidir, uygunluk verilen ürünler teklif edilmelidir.

51 NOLU KALEM - OTOMATİK PİPET UCU (5-10 µL)

- Pipet uçları tamamı Avrupa üretimi CE’li ve üretici firmanın IVD sertifikası olmalıdır, steril olmalıdır.

- 5µl ile 10µl ölçülendirmesinde olmalıdır.

- Plastiklerin tamamı Dnase Rnase Pyrogen içermeyen özellikte olmalıdır ve belgelendirebilinmelidir. Ürünler üzerinde bu özelliğini üretici firma tarafından basılı etiketler ile gösterilmelidir.Ürünler EN ISO 11137-2:2007 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Saf doğal polypropylenden imal olmalı kimyasal işlem ile elde edilmiş plastikten mamül olmamamlıdır.

- Pipet uçlarının tamamı 1000’lık paketler içinde ve tüm otomatik pipetler ile uyumlu olmalıdır.

- Pipet uçları otoklavlanabilir olmalıdır.

- Pipet uçları kutuları özel teknolojiye sahip olarak üretilmiş olmalıdır, bu teknoloji kontaminasyon oranını en aza indirmelidir,

- Ürün laboratuvarımızca denenmelidir, uygunluk verilen ürünler teklif edilmelidir.

52 NOLU KALEM -DMSO (DİMETİL SÜLFOKSİT)

- Dimethyl Sulfoxid hygroskopik olmalıdır.

- Kültüre edilmiş hücreleri koruyabilmelidir.

- DMSO’nun erime noktası 180C (on sekiz derece) olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

- C2H6OS Kimyasal özelliğe sahip olmalıdır.

- En az %99,9 (yüzde doksan dokuz nokta dokuz) saflıkta olmalıdır.

- DMSO Steril ve filtrelenmiş olmalıdır.

- Teklif verilecek DMSO’nun kullanım miadı en az 3 yıl olmalıdır.